Rapport de Code

Projet Logiciel de Gestion Reseau — Phase 1

Mars 2026

# 1. Vue d'ensemble

Ce rapport couvre l'ensemble des fichiers produits a ce jour. Chaque fichier est evalue sur trois axes : conformite fonctionnelle avec le cahier des charges, qualite technique du code, et integration avec le reste de l'application. Le projet n'etant pas termine, certaines observations anticipent la phase de finalisation.

Fichiers evalues

| Fichier | Statut | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| GenerationTableau.py | OK | Logique CIDR correcte, fonctionnel en console |
| cidr_table_ui.py | OK | UI propre, export prevu — bug mineur sur le chemin |
| InfosIP.py | Incomplet | Fonctions presentes mais ne retournent rien, classes D/E non gerees |
| ip_association_ui.py | OK | Logique bilaterale correcte, bien integree a l'UI |
| test-association.py | OK | Version console propre, bon refactoring vs ip_association.py |
| ip_association.py | A corriger | Logique d'indexation cassee, abandonner au profit de test-association |
| ip_verification_ui.py | Incomplet | UI cree, bouton Verifier sans commande, aucun resultat affiche |
| connexion_ui.py | Incomplet | UI correcte, aucune auth reelle implementee |
| inscription_ui.py | Incomplet | UI correcte, aucun stockage des donnees |
| inscription_controller.py | Vide | Fenetre vide, aucune logique |
| menu_ui.py | Incomplet | Bouton Ouvrir sans commande, navigation inexistante |
| menu_controller.py | Casse | References a root/frame non definies, ne s'execute pas |
| MenuHome.py | Prototype | Cases 1 et 2 inversees, sert de reference seulement |
| connection.sql | Erreurs SQL | Syntaxe invalide sur 3 points, non conforme au cahier des charges |

# 2. Points positifs

## 2.1 Logique CIDR — GenerationTableau.py / cidr_table_ui.py

La generation du tableau /8 a /30 est correcte. La conversion binaire vers decimal est propre et ne repose sur aucune librairie reseau, conformement au cahier des charges.

- build_cidr_rows() est bien isole et reutilisable.

- L'insertion des points dans le masque binaire est faite en partant de la fin (range(24, 0, -8)), ce qui evite le decalage d'index — bonne reflexe.

- L'export Excel via pandas/xlsxwriter est fonctionnel.

## 2.2 Logique d'association IP — ip_association_ui.py

C'est le fichier le plus complet du projet. La verification bilaterale est correctement implementee :

- ip2 & masque1 == reseau1  →  A voit B

- ip1 & masque2 == reseau2  →  B voit A

- Les quatre cas (meme reseau, A voit B seulement, B voit A seulement, aucun) sont couverts.

La validation des octets par entry (validate='key', max 3 chiffres) est un bon pattern UI.

## 2.3 Coherence visuelle

Le dictionnaire COLORS est repris dans tous les fichiers UI. La palette est uniforme, le style customtkinter est consistant. C'est la bonne approche : centraliser les constantes de style.

## 2.4 test-association.py

Ce refactoring de ip_association.py est nettement superieur : saisir_octets() extrait la validation en fonction reutilisable, la separation transformation / calcul / saisie est claire. C'est la version a garder.

# 3. Points a ameliorer

## 3.1 InfosIP.py — fonctions qui ne retournent rien

Toutes les fonctions (definirMasque, adresseReseau, adresseBroadcast, etc.) font uniquement des print(). Pour l'integrer a une UI, elles doivent retourner des valeurs.

Exemple de correction pour definirMasque :

# AVANT

def definirMasque(classe):

match classe:

case 'A': print('255.0.0.0')

# APRES

def definirMasque(classe) -> str:

masques = {'A': '255.0.0.0', 'B': '255.255.0.0', 'C': '255.255.255.0'}

return masques.get(classe, 'N/A')

Appliquer ce pattern a toutes les fonctions du fichier.

## 3.2 InfosIP.py — IP reservees et privees non detectees

Le cahier des charges exige de signaler les IP reservees ET les IP privees. Ce n'est pas implemente. Plages manquantes :

- 127.0.0.0/8 — loopback (reservee)

- 0.0.0.0/8 — reseau non specifie (reservee)

- 169.254.0.0/16 — APIPA (reservee)

- 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 — privees (RFC 1918)

- Classe D (224-239) — multicast

- Classe E (240-255) — experimentale

verificationIP() rejette le dernier octet a 0 ou 255 mais ne couvre pas les plages reservees ci-dessus.

## 3.3 ip_verification_ui.py — UI sans logique

Le bouton Verifier n'a pas de command= definie. Les labels de resultats sont statiques (text='-'). L'UI est construite mais completement deconnectee de InfosIP.py.

A faire : recuperer les 4 Entry, construire l'IP, appeler les fonctions de InfosIP.py, injecter les resultats dans les CTkLabel via .configure(text=...).

## 3.4 Export CIDR — bug chemin

Dans cidr_table_ui.py, asksaveasfilename retourne un chemin complet incluant le nom de fichier (ex: /home/user/TableauMasques.xlsx). Le code fait ensuite :

os.path.join(chemin, 'TableauMasques.xlsx')

Ce qui produit un chemin invalide du type /home/user/TableauMasques.xlsx/TableauMasques.xlsx. Correction :

# Utiliser directement chemin

df.to_excel(chemin, sheet_name='Matrice des sous reseaux', index=False)

# ou si on veut utiliser ExcelWriter :

with pd.ExcelWriter(chemin, engine='xlsxwriter') as fichier:

df.to_excel(fichier, sheet_name='Matrice des sous reseaux', index=False)

## 3.5 Navigation entre fenetres — inexistante

menu_ui.py a un bouton 'Ouvrir le module' sans command=. menu_controller.py reference root, frame_connexion, frame_menu qui ne sont definis nulle part — ce fichier ne s'execute pas.

Pattern recommande pour la navigation :

def ouvrir_module():

selection = modules_var.get()

if selection == 'IP Verification':

app.withdraw()  # cache la fenetre principale

from ip_verification_ui import create_ip_verification_ui

create_ip_verification_ui()

app.deiconify()  # rouvre apres fermeture du module

## 3.6 Authentification — aucune logique reelle

connexion_ui.py affiche username/password dans une messagebox — aucune verification. inscription_ui.py ne stocke rien. Il manque la couche de persistence et d'auth. Voir section 4.2 pour le probleme de stockage.

# 4. Problemes bloquants

## 4.1 ip_association.py — logique cassee

La boucle dans calculer_adresse_reseau() est incorrecte :

for i in range(4):

octet_Number = i*4

octet_binary = ip1[i-1:octet_Number+1]  # indexation fausse

Pour i=0 : ip1[-1:1] — slice vide ou mauvais octet. Pour i=1 : ip1[0:5] — trop large. Ce fichier est a abandonner completement. test-association.py est le remplacant fonctionnel.

## 4.2 connection.sql — non conforme au cahier des charges + erreurs SQL

Deux problemes distincts :

Probleme 1 — Conformite cahier des charges

Le cahier des charges stipule explicitement : 'L'enregistrement des infos necessaires doit etre realise dans un fichier plat structure de maniere propre.' Un fichier plat = CSV ou JSON ou TXT structure, pas une base de donnees SQL. L'utilisation de MySQL/SQLite necessite une validation aupres du client.

Probleme 2 — Erreurs de syntaxe SQL

Meme si la base de donnees est acceptee, le SQL actuel ne s'execute pas :

- auto increment doit etre AUTO_INCREMENT (un seul mot)

- userPassword(255) varchar doit etre userPassword varchar(255) (type avant la taille)

- Le INSERT est vide et invalide

-- VERSION CORRIGEE

CREATE TABLE IF NOT EXISTS userConnectionIpCrypt (

userId       INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,

userName     VARCHAR(15)  NOT NULL,

userPassword VARCHAR(255) NOT NULL,

isAdmin      BOOLEAN      DEFAULT 0,

PRIMARY KEY (userName),

UNIQUE KEY (userId)

) ENGINE=InnoDB;

## 4.3 MenuHome.py — cases inversees

Dans menuIC(), les cases 1 et 2 sont inversees :

case 1: print('Inscription')  # devrait etre Connexion

case 2: print('Connexion')    # devrait etre Inscription

Mineur mais a corriger avant livraison.

## 4.4 Fonctionnalites manquantes par rapport au cahier des charges

Le cahier des charges liste 6 fonctionnalites. Etat actuel :

| Fichier | Statut | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Tableau masques /8-/30 | OK | Implemente dans GenerationTableau.py et cidr_table_ui.py |
| Verification format IP | Partiel | verificationIP() presente mais non connectee a l'UI |
| Classe + IP reservee/privee | Incomplet | Classe OK, reservee/privee non implemente |
| Masque de classe | Partiel | definirMasque() presente, ne retourne rien |
| Reseau et sous-reseau (IP+masque) | Manquant | Aucun fichier ne couvre le calcul du sous-reseau classful |
| 2 IPs meme reseau (bilateral) | OK | Implemente correctement dans ip_association_ui.py |

La fonctionnalite 5 (reseau + sous-reseau d'une IP avec son masque en classful) est completement absente. C'est a developper.

# 5. Recommandations

## 5.1 Architecture — separation logique / UI

Le pattern actuel est incoherent : parfois la logique est dans l'UI (ip_association_ui.py), parfois separee (InfosIP.py). Choisir un sens et le tenir :

- Logique metier dans des fichiers *_logic.py ou *_core.py

- UI importe la logique et appelle les fonctions

- Aucune logique metier dans les fichiers _ui.py

## 5.2 Stockage utilisateurs

Si le fichier plat est maintenu (conforme cahier des charges), utiliser JSON :

import json, hashlib

def charger_utilisateurs(path='users.json') -> dict:

try:

with open(path, 'r') as f: return json.load(f)

except FileNotFoundError:

return {}

def sauvegarder_utilisateur(username, password, is_admin, path='users.json'):

users = charger_utilisateurs(path)

users[username] = {

'password': hashlib.sha256(password.encode()).hexdigest(),

'is_admin': is_admin

}

with open(path, 'w') as f: json.dump(users, f, indent=2)

## 5.3 Protection de la page inscription

Le cahier des charges exige que la page inscription soit accessible uniquement aux admins. La session utilisateur connecte doit etre propagee au menu et conditionner l'affichage du module Inscription.

- Stocker l'utilisateur connecte dans une variable de session globale ou un objet partagé

- menu_ui.py verifie is_admin avant d'afficher le module Inscription dans la liste

## 5.4 Priorites de finalisation

Ordre suggere :

- 1. Corriger InfosIP.py — faire retourner des valeurs a toutes les fonctions, ajouter detection IP privees/reservees

- 2. Connecter ip_verification_ui.py a InfosIP.py

- 3. Implementer le stockage JSON et l'auth dans connexion_ui.py + inscription_ui.py

- 4. Implémenter la fonctionnalite manquante (reseau + sous-reseau classful)

- 5. Corriger le bug export CIDR

- 6. Implémenter la navigation dans menu_ui.py

- 7. Supprimer ip_association.py et menu_controller.py (remplacer par leurs equivalents fonctionnels)

Fin du rapport